پروژه آز معماری

مهسا غلامی

1404-1

*پروژه شامل 2 بخش میباشد و با توجه پیاده سازی هر بخش نمره پروژه لحاظ میشود.

بخش 1: Mini AES

این بخش نسخه ساده‌شده AES است که فقط شامل بخش‌های پایه و یک S-Box کوچک است. برای آگاهی از AES اصلی این لینک را مطالعه کنید.

| Mini-AES | AES اصلی | ویژگی |
| --- | --- | --- |
| 16 بیت | 128 بیت | اندازه بلوک |
| 16 بیت | 128/192/256 بیت | اندازه کلید |
| 2 بایت | 16 بایت | شمار بایت‌های State |
| 2 دور | 10/12/14 | تعداد دور |
| بسیار کم | بالا | پیچیدگی |
| جدول 16 مقداری | جدول 256 مقداری | S-Box |

Mini-AES در 2 دور انجام میشود و از مراحل زیر تشکیل شده است:

1. SubBytes کوچک: جایگزینی نیم‌بایت‌ها (4 بیت) با کمک یک S-Box کوچک.

2. ShiftRows کوچک: بلوک 16 بیت شامل 4 نیم‌بایت است.

3. MixColumns ساده (در دور آخر انجام نمیشود): در Mini-AES عملیات بسیار سبک‌تر و با ماتریس 2×2 کوچک انجام میشود.

4. AddRoundKey: یک XOR ساده با کلید 16 بیت.

ماژول‌های مورد نیاز:

| وظیفه | ماژول |
| --- | --- |
| جایگزینی با S-Box کوچک | SubBytes |
| جابه‌جایی ساده نیم‌بایت‌ها | ShiftRows |
| مخلوط‌سازی سبک | MixColumns |
| XOR با کلید | AddRoundKey |
| اجرای دو دور کامل | MiniAES_Core |

تست بنچ:

- ورودی: یک متن 16 بیت و یک کلید 16 بیت.

- خروجی: نمایش مراحل رمزنگاری و خروجی نهایی

Waveform: باید نشان‌دهنده ورودی بلاک، خروجی هر مرحله و خروجی نهایی

بخش 2: پیاده‌سازی کش

هدف در این بخش طراحی و تست یک کش مستقیم‌نگاشت است که بدون وابستگی به حافظه خارجی عمل می‌کند و هیچ ROM جانبی ندارد. تفاوت این کش با یک کش معمولی در این است که هر داده‌ای که قرار است در کش نوشته شود ابتدا توسط Mini-AES رمزگذاری (Encrypt) می‌شود، و هر داده‌ای که از کش خوانده می‌شود قبل از خروجی‌دادن توسط Mini-AES رمزگشایی (Decrypt) می‌گردد. بنابراین کش همیشه نسخه رمز‌شده داده‌ها را ذخیره می‌کند، اما ورودی و خروجی کش از دید کاربر به‌صورت داده معمولی و قابل‌خواندن است. ورودی‌های تست‌بنچ داده خام (Plaintext) هستند و خود کش مسئول رمز و رمزگشایی است.

این کش شامل ویژگی‌های زیر می‌باشد:

| مقدار | ویژگی |
| --- | --- |
| Direct-mapped | نوع کش |
| 16 خط | تعداد خطوط |
| 1 بایت | اندازه هر خط |
| 8 بیت | پهنای آدرس ورودی |
| 8 بیت | پهنای داده ورودی/خروجی |
| بله | شامل Tag + Valid bit |
| تست بنچ (بدون ROM) | بارگذاری کش |
| Encrypt قبل از Write | فرایند رمزگذاری |
| Decrypt قبل از Read خروجی | فرایند رمزگشایی |

کش هنگام دریافت یک آدرس، ابتدا بخش پایینی آن را به‌عنوان Index استخراج کرده و خط متناظر را انتخاب می‌کند، سپس بخش بالایی آدرس را به‌عنوان Tag با مقدار ذخیره‌شده در همان خط مقایسه می‌کند. اگر Valid bit فعال باشد و Tag ورودی با Tag ذخیره‌شده برابر باشد، عملیات Hit رخ می‌دهد؛ در این حالت داده ذخیره‌شده که داخل کش به‌صورت رمز‌شده است، ابتدا توسط ماژول Mini-AES رمزگشایی شده و سپس به‌عنوان خروجی داده (plaintext) ارائه می‌شود.

اما اگر تطابق برقرار نباشد، یک Miss محسوب می‌شود و تست‌بنچ داده جدید خام (plaintext) را ارسال می‌کند؛ کش باید این داده را اول توسط Mini-AES رمزگذاری کرده و نسخه رمز‌شده را همراه با Tag و Valid در خط مربوطه ذخیره کند.

ماژول‌های مورد نیاز:

| نام | ورودی | خروجی |
| --- | --- | --- |
| ماژول Cache | clk, rst addr, data_in write_enable read_enable | data_out hit |
| MiniAES_Enc | data_plain | data_enc |
| MiniAES_Dec | data_enc | data_plain |

تست‌بنچ:

- ورودی: چند آدرس و داده بصورت plaintext می‌فرستد.

- خروجی: hit/miss بررسی می‌شوند؛ در صورت hit داده decrypt میشود و درصورت miss داده‌ی جدید را encrypt می‌کند.

Waveform: باید نشان‌دهنده آدرس و داده plaintext و encrypt شده، Tag، Hit/miss، داده خروجی encrypt و decrypt شده و درنهایت تغییر Valid و Data باشد.